- Технические характеристики дизельного электроагрегата

| № | Модель |  | 110WS50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка двигателя |  | Kirloskar Engines |
| 2 | Страна производитель |  | Индия |
| 3 | Марка альтернатора |  | Stamford |
| 4 | Страна производитель |  | США |
| 5 | Максимальная мощность, кВА |  | 110 |
| 6 | Максимальная мощность, кВт |  | 88 |
| 7 | Номинальная мощность, кВА |  | 100 |
| 8 | Номинальная мощность, кВт |  | 80 |
| 9 | Модель двигателя |  | 4K1080TA |
| 10 | Кол-во цилиндров / Конфигурация |  | 4 – в ряд |
| 11 | Объем двигателя, л |  | 4,32 |
| 12 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм |  | 105 / 125 |
| 13 | Степень сжатия |  | 15,5 : 1 |
| 14 | Наддув |  | Turbocharged Aftercooled- |
| 15 | Регулятор оборотов двигателя |  | Электронный |
| 16 | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
| 17 | Объем охлаждающей жидкости, л |  | 49 |
| 18 | Объем системы смазывания, л |  | 14 |
| 19 | Электрическая система |  | 12 |
| 20 | Скорость / Частота |  | 1500 rpm / 50Hz |
| 21 | Максимальная мощность двигателя, kWm |  | 171,6 |
| 22 | Расход топлива, л/час | 100% | 22,5 |
|  |  | 75% | 17,7 |
|  |  | 50% | 10,7 |
| 23 | Объем бака в кожухе, л |  | 225 |
| 24 | Модель альтернатора |  | UCI274C1 |
| 25 | Количество фаз |  | 3 |
| 26 | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
| 27 | Количество опор |  | одна |
| 28 | Стабильность напряжения |  | ±1% |
| 29 | Класс изоляции |  | H |
| 30 | Степень защиты |  | IP 23 |
| 31 | Система возбуждения |  | АВР, бесщеточный |
| 32 | Частота, Hz |  | 50 |
| 33 | Выходное напряжение, VAC |  | 230 / 400 |
| 34 | Габариты в кожухе, мм |  | 3270 х 1160 х 1930 |
| 35 | Вес в кожухе, кг |  | 2120 |
| 36 | Модель контроллера |  | DSE6120 MKII |
| 37 | Период замены смазочного масла (ч) |  | 500 |